中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 串口服务器 | - 将RS-232/422/485串口数据转换成以太网TCP/IP、UPD数据，实现串口设备的网络接入。 - 配备串行接口≥16个，连接器形式为8-pin RJ45，支持RS-232/422/485数据标准。 - 配备RJ45以太网端口，支持10/100 Mbit/s自适应，网络模块可提供冗余以太网(STP/RSTP/TurboRing)功能,支持IPv4/IPv6；配备Console控制端口。 - 支持波特率可调，满足不同数据传输速率需求；配备SD卡插槽以支持内存扩容。 - 支持SNMP、DHCP、DNS、Telnet等常用协议，内置Web服务器，可通过浏览器进行配置管理；可通过Telnet进行命令行配置；支持TCP服务器/客户端模式，网络断开情况下支持数据缓存；支持UPD模式、虚拟COM的数据传输；提供底层驱动支持。 - 支持19英寸1U机架式挂耳安装；提供LCD显示屏用于配置IP地址等参数；提供LED指示灯，可诊断电源、网络链路以及串口的数据收发状态。 - 支持RealCOM、TCPServer、TCPClient、配对连接、终端和反向终端的安全运行模式；支持基于IEC62443的安全功能,支持SSL和SSH安全协议进行串口数据加密传输。 - 符合国际通用安全标准，具有CE或UL等相关认证。 数量：80台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同生效之日起2个月内将所有货物送达指定地点。 付款方式： 合同签订后，支付合同总价的30%的预付款； 全部货物货到现场并验收合格后，支付合同尾款； 注：最后一次付款前，供应商须向采购人提供100%合同价款的增值税专用发票。 验收指标及验收要求：产品合格证 保修及售后服务：质保期不少于24个月，起始日期以收到货物并通过验收之日开始计算。质保期内，供应商负责免费更换和维修零部件。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：