中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同轴线缆及接头 | 名称; 参数要求; 单位; 数量. 3/8"稳相射频线缆; 3/8”稳相馈线，低密度泡沫同轴电缆，波纹铜芯，3/8 英寸，黑色聚乙烯护套，相位稳定型 1、相位/温度系数 PPM/ °C(-30 to +40°C)：-8 to +6 2、标称尺寸：3/8 in 3、损耗：<3.5dB/100m@100MHz；<8dB/100m@500MHz；<21.4dB/100m@3GHz 4、电气规格 电缆阻抗：50 Ω±1Ω 绝缘电阻：100000 MΩ·km 工作频率范围：1 – 13000 MHz 峰值功率：15.6 kW; 米; 8500. 1/2"稳相射频线缆; 1/2”稳相馈线，低密度泡沫同轴电缆，波纹铜芯，1/2 英寸，黑色聚乙烯护套，相位稳定型 1、相位/温度系数 PPM/ °C(-30 to +40°C)：+7 to +16 2、标称尺寸：1/2 in 3、损耗：<2.2dB/100m@100MHz；<5.1dB/100m@500MHz；<13.5dB/100m@3GHz 4、电气规格 电缆阻抗：50 Ω ±1 Ω 绝缘电阻：100000 MΩ·km 工作频率范围：1 – 8800MHz 峰值功率： 40 kW; 米; 4000. N型公头线缆接头（适配3/8"电缆）; 与电缆同品牌的原厂优质接头，N型M适配接头; 个; 1100. N型公头线缆接头（适配1/2"电缆）; 个; 260. N型直角转接头-F-F; 频率DC-3GHz 驻波≤1.2 插损≤0.1dB; 个; 270. N型直角转接头-M-F; 个; 270. SMA型直角转接头-F-F; 个; 270. SMA型转接头-F-F; 个; 270. 电动剥线工具（适配1/2"电缆）; 适用于 1/2 英寸同轴电缆，PSA 系列连接器的自动电缆剥线工具。与1/2"稳相射频线缆属于同一品牌，原厂出产。; 套; 2. 电动剥线工具（适配3/8"电缆）; 适用于 3/8 英寸同轴电缆，N连接器的自动电缆剥线工具。与3/8"稳相射频线缆属于同一品牌，原厂出产。; 套; 2. 定制电缆; 1.8m（1根）、23.2m（1根）、27m（1根）、17.1m（2根）、14.3m（6根）、3m（12根），采用3/8"稳相射频线缆及两端采用电缆同品牌的原厂优质接头（N型M适配接头）。电压驻波比<1.1@3GHz。; 根; 23. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后三个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后支付合同总额的60%，到货验收后支付合同尾款 验收指标及验收要求：符合技术规格，提供产品合格证 保修及售后服务：三年 其它：若供货方为品牌代理，须提供原厂代理证明 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：