中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2856 MHz 双通道频综 | - 输入1路参考信号2856 MHz， 功率≤3 dBm，相位噪声≤30 fs； - 输出2路参考信号2856 MHz， 功率≥10 dBm，附加相位噪声≤3 fs； - 输出2路本振信号2831.590 MHz， 功率≥10 dBm，相位噪声≤35 fs； 输出2路时钟信号105.778 MHz， 功率≥10 dBm，相位噪声≤100 fs； |  |  |
| 2 | 476 MHz&2856 MHz混合双通道频综 | - 输入1路参考信号2856 MHz， 功率≤3 dBm，相位噪声≤30 fs； - 输出1路参考信号2856 MHz（附加相噪≤3 fs） 和1路参考信号476 MHz（相噪≤60 fs）； - 输出1路本振信号2831.590 MHz（相噪≤35 fs） 和1路本振信号451.590 MHz（相噪≤60 fs）； - 输出2路时钟信号105.778 MHz（相噪≤100 fs）。 5. 以上6路输出功率≥10 dBm。 |  |  |
| 3 | 商务条款 | 交货期：合同签订后十个月内。 交付进度：出厂测试合格后，整体交付。 付款方式：1.合同签订后支付合同总额50%；2.首件设备（两个型号）测试合格后支付合同总额20%；3.货物到达甲方并测试合格后支付尾款。 验收指标及验收要求：验收指标为前述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。 阶段性检查要求：合同签订后4个月内，首件设备（两个型号）测试合格。 保修及售后服务：3年免费质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：