中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四工位批量镀膜机 | 1、所有真空加工件，需按照超高真空要求处理，系统检漏漏率小于1×10-10 mbar﹒L/s，真空度好于5*10-7Pa。 2、上、下腔室之间均布置有4套过渡真空室，实现丝状靶材的固定与绝缘、真空管道固定、真空密封，同时实现片状镀膜样品的固定。通过真空弹性密封件，实现样品取放。 3、设备可实现4套管道同时镀膜。要求镀膜区域绝缘件方便更换，可重复清洗使用。提供直角电极3件，实现镀膜高压引入。 4、设备包含2套支撑系统，1套满足镀膜功能，另一套实现整体吊装总装的临时存放。其中吊装存放支架，可移动、可固定。 5、镀膜设备布置有量程为1Torr的薄膜规及控制器2套，要求薄膜规的精度为读数的0.2%，分辨率为全量程的0.003%。冷阴极真空规及控制器2套，测量范围：1E-10至5*10-3hPa。DN40 CF全金属角阀2件、CF16微调阀1件，其中微调阀最小压力1*10-10mbar，烘烤温度300℃。 6、100L/S离子泵及控制器1套、200L/S离子泵及控制器1套，控制器可输出3KV\5KV\7KV高压，100L/S离子泵外形尺寸不大于：400*160*380mm，可复合NEG泵；200L/S离子泵外形尺寸不大于：450*450*190mm。 7、气路球阀/针阀3件、过滤器1件、减压阀1件，观察窗4件及配套线缆等相关配件。 |  |  |
| 4 | 商务条款 | 交货期：签订合同后30日内。并提供工期保证计划和措施。 交付进度：签订合同后30日内，交付合同全部内容。 付款方式：验收后100%付款。 验收指标及验收要求：系统检漏漏率小于1×10-10 mbar﹒L/s。真空度好于5*10-7Pa。 保修及售后服务：设备验收合格后进入质保期，质保期1年。 其它：提供近两年磁控镀膜设备业绩合同及技术附件。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：