中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速管绝热外衣 | - 按附件加速管图纸及三维模型（签订合同后提供）制作，绝热外衣需完全贴合加速管表面，外观美观大方，针脚细密规整，并根据加速管测温探头位置，预留出相应的魔术贴缺口； - 以加速管数量最多的类型作为举例，每根加速管绝热外衣因支撑的原因被隔为3段，其中C类型要考虑加速管冷却水管位置，绝热外衣每段长度比图中标识长度减少5mm。数量及长度规格如下表 类型; 长度/mm; 数量; 分段是否包含水管. A; 1025; 39; 否. B; 950; 40; 否. C; 925; 39; 是. D; 905; 1; 是. E; 550; 1; 否. F; 170; 1; 否. G; 560; 1; 是. C B A - 绝热外衣使用魔术贴形式，魔术贴方位与加速管波导方向一致； - 每根加速管中间两节支撑，需设置合适的外衣覆盖，保持美观； - 材质要求：采用PTFE人造革复合材料，导热系数小于0.035W/mK；耐化学试剂及有机溶剂，具备较好的防表面沾污性能；长时间使用，性能无改变，不会出现粉化、裂纹、脆化及褪色等老化特征；阻燃指标达到 B1 级以上，提供证明材料；使用过程中无有害气体产生，拆装无粉尘产生； - 收到的货物应呈现表面平整，无折痕。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后45天内完成产品交付。 交付进度：一次性交付。 付款方式：签订合同后2周内完成图纸审核，双方签字认可后支付40%预付款；产品交付后支付剩余60%货款。 验收指标及验收要求： 1.与加速管贴合良好，开孔方位、数量及外形尺寸正确，安装牢固，无开线或粘贴不牢等质量问题； 2.阻燃性能及导热系数达标，有证明文件。 保修及售后服务：提供1年以上保修服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：