中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度残余气体分析仪 | 高精度残余气体分析仪（RGA）五套 技术参数. 质量范围; 1-200 amu. 检测模式; 电子倍增管、法拉第杯. 分辨率; M/DeltaM = 1M(10% PH). 灵敏度 A/mbar; ≤5 × 10-4 (FC). 最小可测分压 FC; ≤1 × 10-11 mbar. 最小可检测分压 EM; ≤5 × 10-15 mbar. 最高操作压力; ≥1 × 10-4 mbar. 法兰接口; CF35. 灯丝; 双灯丝：Ir/Y2O3. 操作温度; 10 ~ 40oC. 连锁; 使用外部信号进行互锁，可以保护灯丝. 互锁; 外部真空规与RGA的测试功能进行互锁. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内 付款方式：30%预付款合同签订后电汇支付，60%见发运单据电汇支付，10%尾款凭最终用户签字的验收报告电汇支付。 验收指标及验收要求： 厂家提供出厂报告。 在厂家现场验收最小可检测分压。 到货后现场验收灯丝类型、质量范围、检测模式。 保修及售后服务： 提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：