中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温三孔热蒸发源 | 1.安装法兰：DN40CF，可在UHV条件下工作 2.蒸发温度：50-400 ℃ 3.稳定性：实现精准控温，温度稳定性优于±1℃ 4.坩埚：配备三个石英坩埚、99.95%纯度，可用于同时沉积三种有机源。 5.腔内长度： 200 mm（±10 mm） 6.工作距离： 100 mm（±10 mm） 7.蒸发物：各种有机物 8.冷却系统：配备提供可靠和精确水冷的冷却循环水机，标准制冷量为1 KW，水温在5~35 ℃之间连续调整，水温控制精度±0.5 ℃，最大水压0.35 MPa，水流量1~20 L/min，制冷剂R22，水箱容积15 L，采用全不锈钢静音水泵。 9.最大烘烤温度：200 ℃ 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后10个月 付款方式：合同签订后支付合同总额的30%，货到验收后支付合同尾款 验收指标及验收要求： 验收要求： 在实验站的超高真空系统上验证其功能性，并达到下面的验收指标。 验收指标： 1安装法兰：DN40CF，可在UHV条件下工作 2蒸发温度：50-400 ℃ 3稳定性：实现精准控温，温度稳定性±1℃ 保修及售后服务：自验收之日起，免费保修一年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：