中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器&频谱仪 | 示波器的具体参数需求如下： 1.时域信号分析通道数 ≥ 4个； 2.分析带宽 ≥ 2 GHz，上升/下降沿测试时间 < 175 ps； 3.采样率 ≥ 5 Gsample/s，正常模式下波形捕获率 > 1000000 waveforms/s； 4.存储深度：4通道均不小于500 Mpoints； 5.硬件ADC位数 ≥ 12 bit，高分辨率模式下垂直分辨率优于16 bit； 6.通道间隔离度 ＞60 dB，全带宽触发灵敏度 < 0.1格。 数量：1台 频谱仪的具体参数需求如下： 1.频域信号分析范围覆盖5 kHz到3 GHz；初始校准精度 ≤ 5×10–8； 2.相位噪声（1GHz载波，1kHz频偏，保证值）：< –99 dBc/Hz； 3.1dB压缩点 ≥ 7 dBm，SHI ≥ 70 dBm（f ≥ 900 MHz）； 4.分辨率带宽覆盖1 Hz到10 MHz，衰减器配置0 dB到45 dB，5 dB步进； 5.动态平均噪声电平 ≤ -143 dBm，总测量不确定度（1 MHz ≤ f < 3 GHz）：≤ 0.5 dB； 6.分析带宽 ≥ 10 MHz，存储深度 ≥ 25 Msample I&Q。 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交交货期：合同签订后16周内 交付进度：交货期内整机一次性交付。 付款方式：90%货款见运单电汇支付，剩余 10%尾款验收合格后凭最终用户签字的验收合格报告支付。 验收指标及验收要求：厂家提供官方校准证书即证明达到验收要求 保修及售后服务：三年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：