中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字束流位置处理器 | 1.采样通道数：4； 2.ADC性能：最大采样率大于等于1GHz，垂直分辨率大于等于14位，模拟带宽大于等于2GHz； 3.支持外部时钟作为参考时钟，支持外部信号作为采集触发信号； 4.集成EPICS IOC软件，运行linux系统，可以计算束流的横向位置； 5.包含串口、网口等多种外部控制接口； 6.机箱高度1U，ADC，时钟，触发等模拟接口位于机箱后面板，网口等控制接口位于机箱前面板。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后20周内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求：厂家提供出厂合格证明或测试报告 保修及售后服务： 自验收日起质保3年，质保期内若发生质量问题，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担。乙方需提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：