中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务要求供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花岗岩平台 | 材质：花岗岩（印度料）； 精度等级：0级； 尺寸：2500mmx1500mmx300mm； 花岗岩平板工作面均匀分布8mm螺纹孔，孔距分布尺寸200mm*200mm；侧面分布起吊螺纹孔； 包含平台支架：采用整体焊接框架结构，表面喷塑防锈处理，高度可调节，与花岗岩平板组装后台面高度700mm-750mm。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内。 付款方式：国内采购合同分期付款（合同签订后预付30%，到货验收合格后，支付剩余70%）； 验收指标及验收要求：满足检测标准JJG117-2013的0级标准；出厂检定报告(2份)、产品使用及维护说明书(2份)、花岗岩(大理石)平台安装说明书(2份)。 保修及售后服务：免费保修期1年，同时提供终身维护服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：