中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集卡 | 采购2套数据采集卡，每套数据采集卡具体技术参数要求如下： 技术参数. 模拟输入通道数量; ≥8路. 模数转换器分辨率; 16 bit. 最大采样率; ≥2 MS/s/通道. 定时分辨率; ≤10 ns. 定时精度; ≤采样率的10ppm. 输入电压量程; ±1 V、±2 V、±5 V、±10 V. 输入阻抗; ≥100 kΩ. 接口类型; BNC. 附件配置; 提供配套机箱、安装线缆等附件。配套机箱为标准上架设备，宽度不大于440mm，并提供安装组件；机箱用于安装采集卡并提供供电、总线通讯及安装支撑；采集卡集成多通道ADC，可实现电脑联机控制与独立控制采集。. 测试软件支持的操作系统; 支持 Windows 7及以上主流桌面操作系统. 完整采集单元规格尺寸; ≤宽440mm×高45mm. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后8个月内 付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的40%；（2）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的60%。 验收指标及验收要求：提供出厂测试报告。 保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：