中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边缘运算工控机 (1台) | 1、机箱尺寸：标准19英寸机柜安装、高度小于等于4U，深度去除前置把手实际安装深度小于450mm 2、处理器：2个服务器CPU，28核56线程，基础频率不低于2.2GHz，缓存不低于52.5MB，支持ECC内存 3、主板：支持双路至强5代处理器；内存支持DDR5 ECC校验、最大可扩展至4TB 4、内存：4个32G 4800 DDR5内存 5、硬盘：1TB SSD；4TB HDD 6、显卡：板载独立显卡无需安装其他显卡；支持VGA 7、PCI扩展性：机箱支持最大6条 FHFL PCIe x16 Slot (Gen5 x16 link) 8、存储控制器：4 x SATA3.0 (6 Gb/s) via Slim-SAS HD, support software RAID 9、I/O扩展性： 3 x USB 3.2 Gen 1 ports (one onboard header) + 1 x Type-A USB 2.0 port 2 x M.2 2242/2280 B+M key (PCIe） 2 x MCIO (PCIe x8） 2 x GbE + 1 dedicated NIC for IPMI 主板原生支持 RS-232 COM接口 10、电源：850W AC 100~240V 宽压电源 11、环境温度：0 ~ 50°C 广泛的环境温度支持 12、其他：主机要求原厂配置，不接受组装机；原厂3年全免费保修服务（配件+人力） |  |  |
| 2 | 机架式工控机 (11台) | 1、机箱尺寸：标准19英寸机柜安装、高度小于等于4U，深度去除前置把手实际安装深度小于500mm 2、处理器：8P核、4E核、20线程，P核基础频率不低于2.1GHz，缓存不低于25MB (不接受有elevated operating voltage稳定性问题影响的CPU) 3、主板：CPU插槽LGA1700支持12th/13th/14th系列处理器；内存支持4条 288-pin针脚 DDR5 non-ECC，最大可扩展至192GB 4、内存：32G DDR5 5、硬盘、1TB SATA SSD 6.0Gb/s 6、显卡：处理器集成显示控制器、支持VGA；HDMI；Display Port 7、PCI扩展性： 2 PCIe x16 Gen 4 expansion slots(1 x Gen5 x8 link, 1 x Gen4 x8 link) 2 PCIe x8 expansion slots(1 x Gen4 x4 link, 1 x Gen3 x4 link) 1 PCIe x4 Gen 4 expansion slot 1 PCIe x1 Gen 4 expansion slot 8、存储控制器：4个板载 SATA3.0 支持AHCI；M.2插槽支持 PCIe x4 M-key 2280 9、I/O扩展性： 6 USB 3.2 Gen 1 ports (4 rear, 2 via header) 7 USB 2.0 ports (4 rear, 2 via header, 1 internal Type-A) 最大支持6个 串行接口，COM1、COM2和COM4~6为RS-232; COM3支持RS-232/422/485 10、网卡：1 x GbE + 2 x 10GbE（SFP+接口含多模模块） 11、电源：500W AC 100~240V 宽压电源 12、环境温度：0 ~ 40°C 广泛的环境温度支持 13、显示终端：27英寸2k高清显示终端，支持挂壁，100Hz HDMI+DP接口 14、其他：主机要求原厂配置，不接受组装机；原厂3年全免费保修服务（配件+人力） |  |  |
| 3 | 商务条款 | 交货期：自合同签订日起10周内完成交货及安装调试。 交付进度：一次性交付。 付款方式：验收并通过后90个工作日内全额付款。 验收指标及验收要求：以合同指标为依据验收，并附必要的技术资料。 阶段性检查要求：现场验收。 保修及售后服务：原厂3年全免费保修服务（配件+人力） |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：