技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割磁铁改进项目 | 真空箱改进： 真空箱在现有箱体上改造，更换两端大法兰和接管； 准直定位要求可以将注入点位置坐标转换出来，真空度要求提高到≤1x10^-7Pa； 箱内无氧铜管道内径34mm，前端切除一部分，紧贴在切割板上； 切割板外侧贴附一层高磁导率磁屏蔽材料。 硅钢片加工及采购： 定制硅钢片，0.1mm厚，线切割。 铁芯： 两块磁芯，每块叠装后总长650mm（含中间的线圈支撑，不包含两侧），两侧线圈支撑厚度5mm，每块磁铁弯转角度为5度，注入束流从环外侧注入；此项包括无氧铜外壳、线圈及铁芯的清洗组装。 真空箱内部支撑： 内部支撑需要三维调节 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：