中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光斑位置探测器 | 光斑位置探测器，数量1套。 1) 配置及数量： YAG模块：2套，包含定制CF63多通腔体、线性驱动（DN35CF，75mm行程，通径38mm，手动）、YAG及支架、CCD等。 MCP模块：2套，包含MCP及支架、真空内荧光屏、线性驱动（DN35CF，200mm行程，通径38mm，手动）、高压源、CCD等。 2) 关键技术指标： 定制CF63多通腔体：SS316不锈钢，漏率优于5E-10 Pa*m3/s； YAG晶体：直径10mm，中心孔径2mm； MCP：将入射X射线转化为倍增电子；荧光屏将倍增电子转化为可见光； CCD：用于观察YAG/荧光屏光斑（实时成像）； 线性驱动：中心通径38mm；CF35法兰；200mm行程。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：乙方于图纸确认后6个月将货物送达至甲方指定地点。 交付进度： 1) 合同签订后1个月内由乙方提供图纸，并需由甲方签字确认； 2) 图纸确认后6个月内完成产品加工； 3) 发货前提供出厂检验/测试报告； 4) 到货后完成开箱验收、安装指导/调试支持及使用培训。 付款方式：合同签订后预付40%货款，60%尾款发货前付清。 验收指标及验收要求：提供出厂合格证或者出厂测试报告。 阶段性检查要求： 1) 图纸/接口尺寸确认； 2) 出厂前阶段性检查：关键部件装配、漏检与功能测试记录； 3) 发货前可进行远程或现场预验收。 保修及售后服务：乙方对其所提供设备的免费保修期为12个月。质保期内，非认为故障所需更换的零部件，不另外收取人工费和差旅费。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：