中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢负载 | 不锈钢负载共计7套，参数要求如下： - 波导型号：国标 BJ32，法兰为 CPI 标准方形法兰； - 微波吸收材料：不锈钢； - VSWR：<1.05@2998.2MHz， <1.2@2998.2±2.5MHz； - 承受功率：脉冲峰值功率>20MW(50Hz，1us)@2998.2MHz，平均功率>10kW； - 真空漏率：<2E-10mbar.l/s； - 干负载长度：<1100mm(法兰口到波导末端)； - 水冷结构：水嘴采用外直径 16 mm 不锈钢管，长度>50mm，需静态打压 0.7 MPa，时间>24小时无渗漏、无压降及明显形变； - 元器件外表面状态：表面无损伤、无污染，色泽均匀一致，金属表面进行钝化或其他防氧化处理，不锈钢表面要求亚光处理。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后支付40%合同款，出厂测试合格并到货后支付50%合同款，安装于加速器现场并测试合格后，2周内付清全款。 验收指标及验收要求： 要求提供除（4）项以外的所有参数的出厂测试报告，需求方派人驻厂全程参与出厂测试；（4）项以厂家提供的设计报告作为测试验收依据；安装在加速器现场，仅测试（3）（5）两项。 保修及售后服务：服务网点不限，电话支持7x24小时，服务年限三年，服务时限报修后8小时，保修期两年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：