中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系架构 | 考虑到提高数据中心空间利用率和未来扩展性，要求产品为高密度大容量存储系统；设备支持后期DAE扩展柜纵向扩展，主盘柜统一管理、调度扩展柜资源，统一对外接口，不接受设备之间通过池等分布式横向扩展方式 |  |  |
| 2 | 控制器 | “双活”（Active-Active）高可用设计：双活双控控制器工作设计，任何卷都可以从任何控制器的任何目标端口进行访问 |  |  |
|  |  | 整机CPU核总数大于等于12核，每控制器配置不低于Intel 6核 1.7GHz的处理器。存储控制器整机可支持物理内存总量大于等于128GB，单SAN控制器不得少于64GB物理内存，非闪存卡或SSD扩展方式，提供缓存中数据断电保护功能，且单控制器失效不影响正常控制器的缓存功能，本次配置物理内存大于等于128GB |  |  |
|  |  | 统一存储，支持SAN及NAS环境，且不需要增加额外的硬件组件即可支持FC/ISCSI/NFS/SMB（CIFS）等协议；最大支持的FC端口≥20；最大支持的10Gb iSCSI端口≥24；本次配置8个10Gb iSCSI端口(含原厂光模块) |  |  |
| 3 | 容量要求 | 系统最大支持裸容量大于等于2PB，本次配置≥4块600GB 10K SAS硬盘，≥15块1.8T 10K SAS硬盘，≥6块1.6T SAS FLASH硬盘≥15块12T NLSAS硬盘 |  |  |
|  |  | 支持在线数据重删和压缩，提升空间的利用率。并可支持基于算法高级去重功能，若无配置重删和压缩功能，则需额外多配置50%容量 |  |  |
|  |  | 自动精简配置功能：用户可以为应用程序提供比在存储阵列中分配给它的物理容量更多的容量；可简化并加速调配过程，提供“适时”的容量分配，并提高存储容量利用率 |  |  |
| 4 | RAID支持 | 双盘同时故障数据不丢失，支持RAID6保护；支持动态RAID技术，可单盘扩充容量，无需专用热备盘，硬盘失效后剩余硬盘可同时参与数据重构速度快 |  |  |
| 5 | 操作系统支持 | 支持AIX、Solaris、HP-UX、Linux、Windows、VMWare等主流操作系统 |  |  |
| 6 | 数据安全 | 故障隔离和恢复：支持在线更换磁盘、电源等部件；硬件全冗余，无单点故障 |  |  |
|  |  | 闪存介质寿命实时监控：提供图形化界面实时监控，提供命令行实时查询 |  |  |
|  |  | 支持存储间实现同步或异步容灾：提供基于数据块和文件级的远程复制功能，以实现基于存储设备的灾备数据复制及恢复；提供同步/异步远程复制功能；文件级异步复制可实现最大1对N（N≥2）扇出和级联模式，文件级同步可进行自动故障切换功能 |  |  |
| 7 | VMware兼容性 | 通过VMware以下功能认证，提供VMware兼容性指南截图证明： 产品发行版本：ESXi 8.0 U3 Protocol：SCSI Transport Type：iSCSI MPP插件：NMP SATP插件：VMW_SATP_ALUA或VMW_SATP_ALUA_CX PSP插件：VMW_PSP_RR 功能：UNMAP, Thin Provisioning Stun, HW Assisted Locking, Full Copy, Block Zero vVols支持：产品发行版本ESXi 8.0 U3；协议SCSI；传输类型iSCSI；功能Virtual Volume |  |  |
| 8 | 管理/硬件检测功能 | 支持图形化管理界面，支持并配置图形化管理界面，支持SNMP，支持Rest API，以便与云平台集成 |  |  |
|  |  | 支持硬件故障检测，诊断功能 |  |  |
| 9 | 快照功能 | 提供满配容量的基于Redirect-on-Write技术快照及克隆功能，且数据压缩卷需要支持快照，复制，每个LUN的快照数量≥256个 如采用非Redirect-on-Write技术，则需额外多配置30%容量，即额外多配容量不少于65TB SSD和机械盘的物理裸容量 |  |  |
|  |  | 免费提供利用存储端负载创建与数据库等应用一致性快照管理的图形化软件，应用管理员可直接进行快照日程定制化，并可在主机挂载用于数据分析，备份恢复和测试开发等用途 |  |  |
| 10 | 文件系统高级功能 | 支持创建≥256TB的文件系统，可动态收缩和扩展，支持IP多租户逻辑分割 |  |  |
| 11 | 商务条款 | 交货期：合同生效之日起 30 日内货物送达 付款方式：预付合同总金额的 60 %，货到验收合格支付剩余尾款。 验收指标及验收要求：型号一致、并提供合格证明。 保修及售后服务：3年7X24小时原厂白金维保服务，配备白金客户经理；原厂部署服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：