技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽速测试平台 | 测试系统两个测试主腔体，需经过符合超高真空要求，系统总漏率小于1×10-10 mbar﹒L/s，极限真空好于1×10-8 Pa。 充气系统管路洁净，配有气体纯化模块，管路按照超高真空要求处理，阀门等配件采用swageloke或同等级质量产品。 充气管路中的膨胀腔体积需按照设计要求定容处理，误差不超过1%。 整体工作包括气路加工组装、主真空腔体、真空泵和阀门等真空部件（甲方提供）的加工组装调试，系统支撑结构的设计、加工安装。 交货期 签订合同后4个月。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：