中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热膜 | 本次采购的加热膜用于空间紧凑处真空室（如穿越二极铁、四极铁的真空室）的烘烤激活，加热膜厚度（包含镀铝层）≤0.35 mm，封头厚度≤4 mm，镀铝层厚度约0.1 mm；加热膜内含加热丝，整体磁导率≤1.02；加热膜的最高使用温度230 ℃，加热膜内部无气泡、空鼓；加热膜电阻允许偏差±10%；加热膜根据真空室尺寸定制，未标注长度尺寸允许偏差±2 mm。 加热膜相关配置如下： 序号; 产品名称; 产品标签; 主要技术参数; 计量单位; 数量. 1; 加热膜型号01; LBLn-VC01下游; 加热区域参考尺寸约215 cm²；最高工作电压220 V，功率2*150 W，电阻322.67Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 21. 2; 加热膜型号02; LBLn-VC01上游; 加热区域参考尺寸约300 cm²；最高工作电压220 V，功率2*200 W，电阻242Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 21. 3; 加热膜型号03; LBLn-VC02; 加热区域参考尺寸约285 cm²；最高工作电压220 V，功率2*200 W，电阻242Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 21. 4; 加热膜型号04; BDBL2-VC01; 加热区域参考尺寸约790 cm²； 最高工作电压220 V，功率1000 W，电阻48.4Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 2. 5; 加热膜型号05; BDBL1-VC03; 加热区域参考尺寸约1100 cm²；最高工作电压220 V，功率1500 W，电阻32.27Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 2. 6; 加热膜型号06; RCn-VC02A/B; 加热区域参考尺寸约2200 cm²；最高工作电压220 V，功率2*1250 W，电阻38.72Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 22. 7; 加热膜型号07; RCn-VC07; 加热区域参考尺寸约2500 cm²；最高工作电压220 V，功率2*1250 W，电阻38.72Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 21. 8; 加热膜型号08; RCn-VC13; 加热区域参考尺寸约1300 cm²；最高工作电压220 V，功率2*1000 W，电阻48.4Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 21. 9; 加热膜型号09; RCn-VC16A/B; 加热区域参考尺寸约3600 cm²；最高工作电压220 V，功率2*1250 W，电阻38.72Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 22. 10; 加热膜型号10; RCn-VC03; 加热区域参考尺寸约60 cm²；最高工作电压220 V，功率2*1250 W，电阻38.72Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 44. 11; 加热膜型号11; RCn-VC14; 加热区域参考尺寸约110cm²；最高工作电压220 V，功率150 W，电阻322.67Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 22. 12; 加热膜型号12; RCn-VC15上游; 加热区域参考尺寸300 cm²；最高工作电压220 V，功率2*100 W，电阻484Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 22. 13; 加热膜型号13; RCn-VC15下游; 加热区域参考尺寸约120 cm²；最高工作电压220 V，功率150 W，电阻322.67Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 22. 14; 加热膜型号14; RC07-VC17B; 加热区域参考尺寸约90 cm²； 最高工作电压220 V，功率200 W，电阻242Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。; 件; 2. 备注：每根加热膜的线缆长度为1.5米，并配备2芯的插头/公头。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订3个月内交付完毕 付款方式：货到验收合格且收到全额发票后甲方于 30 日内支付全部款项 验收指标及验收要求：供应商应提交合格证明。 保修及售后服务： 在质量保修期内，供应商对由于制造、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：