中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分光棱镜及准直透镜 | 分光棱镜：口径：25.4mm×25.4mm×25.4mm；分光比：50%±5%；透射面形误差(@1mm光斑测试)φ15mm内，优于150nrad；φ5mm内，优于100nrad。 准直透镜：尺寸：φ25.4mm×5mm；焦距：800mm(±0.4mm)；透射面形误差(@1mm光斑测试)：φ15mm内，优于250rad；φ5mm内，优于100nrad。 光洁度：20/10@φ15mm。 总数量：数量：5组（1组包括分光棱镜和准直透镜各1件）。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订4个月内完成交付。 交付进度：2个月内，提供分光棱镜及准直透镜2组，至少保证1组合格的分光棱镜及准直透镜(φ5mm内综合透射面形误差≤100nrad）。 4个月内，提供分光棱镜及准直透镜3组，至少保证1组合格的分光棱镜及准直透镜(φ5mm内综合透射面形误差≤100nrad）。 付款方式：合同签订后20个工作日内甲方预付20%合同款。到货验收合格后，由乙方开具发票，甲方在20 个工作日内支付剩余80%货款。 验收指标及验收要求： 分光棱镜：口径：25.4mm×25.4mm×25.4mm；分光比：50%±5%；透射面形误差φ15mm内，优于150nrad；φ5mm内，优于100nrad。 准直透镜：尺寸：φ25.4mm×5mm；焦距：800mm(±0.4mm)；透射面形误差：φ15mm内，优于250rad；φ5mm内，优于100nrad。 光洁度：20/10@φ15mm。 总数量：5组；至少保证2组合格分光棱镜与准直透镜。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：