技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真空原位拉伸变温装置 | 1、 基本描述 真空原位拉伸变温装置（变温拉伸台）由温度拉伸控制器、冷热台体、液氮罐及管道、液氮控制器、拉伸夹具、适配实验腔体法兰接口和连接线组成。满足X射线散射实验掠入射和透射模式。 2、 参数及精度要求 拉力范围包含10-100 N，分辨率0.1N； 拉伸最大变形量300%； 温度范围满足-60~300 ℃。 3、 真空度要求 变温拉伸台主体和部分线缆均放置在高真空（10-7 torr）环境下，供应方需要考虑对真空度的影响。 4、 控制器要求 a. 变温拉伸台需要兼容LabVIEW及EPICS控制系统，配备编码器。 b. 联动控制系统的功能和界面由供应方提供一套基本操作软件。 5、安装空间、尺寸要求 样品位置高度小于20mm。 要求所有模块，包括拉伸台框架、电机、线缆等不影响X射线光路。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日    期：