中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光栅基底 | 1、光栅基底：200(±0.5)×40(±0.5)×50(±0.3)mm； 2、有效孔径(长×宽): ≥180mm×30mm； 3、子午面曲率半径Tangentid≥100km；弧矢面曲率半径sagittal ≥20km; 4、子午面面型误差≤0.15urad；弧矢面面型误差≤1urad； 5、粗糙度≤0.3nm（RMS)； 6、光洁度：20/10; |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订3个月内完成交付，2个月内，提供2-3件合格的光栅基底。 交付进度： 2个月内，提供2-3件合格的光栅基底。3个月内，提供6件合格的光栅基底。 付款方式：合同签订后预付40%，验收合格后付款60%. 验收指标及验收要求： 1、光栅基底：200(±0.5)×40(±0.5)×50(±0.3)mm； 2、有效孔径(长×宽): ≥180mm×30mm； 3、子午面曲率半径Tangentid≥100km；弧矢面曲率半径sagittal ≥20km; 4、子午面面型误差≤0.15urad@1mm测试光斑；弧矢面面型误差≤1urad； 5、粗糙度≤0.3nm（RMS)； 6、光洁度：20/10; 保修及售后服务： 1.基底在接收后，由于清洗造成的表面出现亮丝等现象时，厂家免费返修服务； 2.基底在后期使用过程中出现问题时(表面损伤不超过30nm)，厂家免费提供一次返修服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：