中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPM前端及频综 | BPM前端： 1、数量：8； 2、带宽：中心频率500 MHz，带宽30 MHz； 3、增益动态范围≥44 dB，输出信号与输入信号最小增益为-10 dB； 4、通道：4进4出，SMA接口； 5、提供网口，可以进行程控调节衰减； 6、采用1U19英寸标准机箱，模拟接口及电源接口位于后面板，网口及电源开关位于前面板。 频综： 1、数量：1； 2、通道数：输入2，输出20，每个输入对应10个输出； 3、接口类型：SMA 4、信号类型：输入1: 1Hz~100Hz方波触发信号，满足LVTTL电平标准；输入2: 499.7MHz正弦信号，幅值0dBm； 5、功能：对输入信号进行1分10扇出； 6、采用1U19英寸标准机箱，模拟接口及电源接口位于后面板，电源开关位于前面板 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80% 验收指标及验收要求：厂家提供符合技术指标要求的出厂测试报告 保修及售后服务：现场安装验收合格后1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：