中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子泵及控制器、线缆 | 1、各类溅射离子泵主要技术指标： 技术指标; 溅射离子泵型号及参数. 对应规格; 200 L/s复合; 100 L/s; 50 L/s. 有效抽速 （对N2）; 离子泵（对N2）≥ 200 L/s NEG（对H2）≥ 400 L/s; ≥ 100 L/s; ≥ 50 L/s. 抽气单元类型; 二极式+NEG泵; 二极式; 二极式. 极限压强; ≤5×10-9 Pa; ≤1×10-8 Pa. 最高启动压强; ≥ 1×10-3 Pa. 最高烘烤温度; 离子泵自带烘烤功能，烘烤温度按厂家设计温度即可. 安装方向; 任意方向安装. 使用寿命; ≥ 50000小时. 接口法兰; CF150; CF100; CF100. 离子泵漏率; ≤ 2×10-11 Pa·m³/s. 2、溅射离子泵控制器主要技术指标： 技术指标; 参数. 类型; 二极式. 输入交流电压; 220V/50Hz. 输出直流电压范围; +3kV~+7kV（最少两个固定档位可选）. 离子流测量范围; 100 nA~100 mA. 保护功能; 具有短路、过载、过热保护功能. 控制接口; 提供RS485或RS232接口和通讯协议，可采集离子泵电压、离子流等实时数据，可以远程设置电源各种参数和运行模式. 机箱; 1/2 标准机箱（宽度≤220 mm），一台控制器带一台离子泵. 3、线缆主要技术指标：高压线缆总长800米，共计12根，线缆单根长度以现场铺设为准，线缆两端均需配有高压头，供应商于采购人现场配做。 4、设备清单 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 复合离子泵及控制器（含NEG单元）200 L/s; 1套; 离子泵有效抽速200 L/s，CF150接口 NEG泵对氢气抽速400 L/s，CF35接口 NEG泵含控制器. 2; 溅射离子泵及控制器Ⅰ; 10套; 离子泵有效抽速100 L/s，CF100接口. 3; 溅射离子泵及控制器Ⅱ; 1套; 有效抽速50 L/s，CF100接口. 4; 高压线缆及高压头; 12根; 总长800米，线缆单根长度以现场铺设为准，线缆两端均需配有高压头，供应商于采购人现场配做。. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内 交付进度：一次性交付 付款方式： （1）合同签订后，采购人向供应商支付合同总价的30%； （2）全部设备到货验收合格后，采购人向供应商支付合同总价的60%； （3）完成线缆接头工作，采购人向供应商支付合同总价的10%。 验收指标及验收要求： 所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下： （1）对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接收，并由供应商负责免费更换。 （2）采购人对所有采购设备的型号及数量进行核对； （4）供应商需按合同要求，完成后续线缆高压头现场制作，确保离子泵运行正常； （5）供应商应提交的技术文档应包括且不仅限于合格证、说明书、操作手册等资料。 保修及售后服务：质保期为验收合格后不少于1年。起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：