中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存环出光孔加工件1 | 304不锈钢，在加工件一端需留有50mm外沿，方便后期焊接过渡件 |  |  |
| 2 | 储存环出光孔加工件2 |  |  |  |
| 3 | 储存环出光孔加工件3 |  |  |  |
| 4 | 储存环出光孔加工件4 |  |  |  |
| 5 | 储存环出光孔加工件5 |  |  |  |
| 6 | 储存环出光孔加工件6 |  |  |  |
| 7 | 储存环出光孔加工件7 |  |  |  |
| 8 | 储存环出光孔加工件8 |  |  |  |
| 9 | 准直透视孔加工件1 | 304不锈钢，在加工件两端需留有50mm外沿，方便后期焊接过渡件 |  |  |
| 10 | 准直透视孔加工件2 |  |  |  |
| 11 | 准直透视孔加工件3 |  |  |  |
| 12 | P4准直预留洞加工件 |  |  |  |
| 13 | P5-P7准直预留洞加工件 |  |  |  |
| 14 | 超导主高频波导穿墙洞加工件 | 304不锈钢，在加工件两端需留有50mm外沿，方便后期焊接过渡件 |  |  |
| 15 | 常温主高频波导穿墙洞加工件1 |  |  |  |
| 16 | 常温主高频波导穿墙洞加工件2 |  |  |  |
| 17 | 常温主高频波导穿墙洞加工件3 |  |  |  |
| 18 | 超导高次谐波腔穿墙洞加工件 |  |  |  |
| 19 | 低温cpmu/superbend预留洞成品件1 | 304不锈钢，DN200，长1800mm，内径≥200mm，壁厚≥6mm |  |  |
| 20 | 低温cpmu/superbend预留洞成品件2 | 304不锈钢，DN200，长1000mm，内径≥200mm，壁厚≥6mm |  |  |
| 21 | 低温Superbend预留洞成品件 | 304不锈钢，DN50，长600mm，内径≥50mm，壁厚≥4mm |  |  |
| 22 | 低温连接高次谐波腔穿墙洞成品件 | 304不锈钢，DN300，长600mm，内径≥300，壁厚≥10mm |  |  |
| 23 | 线缆穿墙管1 | DN50热镀锌钢管，长度2100mm，厚度材质满足GB/T 3091-2015要求 |  |  |
| 24 | 线缆穿墙管2 | DN50热镀锌钢管，长度2800mm，厚度材质满足GB/T 3091-2015要求 |  |  |
| 4 | 商务条款 | 交货期：30天 交付进度：接到甲方通知后3天内完成图纸深化，10天内第一批交货，30天内全部到货。 付款方式： 合同签订20个工作日内预付合同总额50%，全部货物到货后并经甲方验收合格后15个工作日内付清尾款50%。 验收指标及验收要求： 验收期间，货物数量、型号等与上述要求及图纸不符的，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起3个工作日内更换合格产品重新交付至甲方指定地点，并承担因此而发生的费用。 阶段性检查要求： 接到甲方通知后30天内，全部货物到货验收合格。 保修及售后服务： 产品质保期12个月内，时间自验收合格之日起算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起5个工作日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。 其它： 1.除特别注明外，加工件及成品件均使用304不锈钢，表面平整度要好于1mm/m，平行度要好于1mm/m，尺寸公差控制在±1mm 以内。不锈钢管需符合《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T17395-2008）的要求。 2.在储存环出光孔加工件和准直透视孔加工件的大、小筒沿轴向方向的中间位置，环向分别焊接一圈40×4等边角钢（Q235B），用于加强刚度。 3.乙方需根据甲方提供的图纸进行深化设计，出具深化后的加工工艺图纸。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：