中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固态放大器（预聚束器） | - 工作频率：476 MHz； - 0.2dB带宽：≥±2 MHz； - 最大输出脉宽：≥30 μs； - 重复频率：1-50 Hz； - 饱和状态输入功率：≤7 dBm； - 饱和状态峰值输出功率：≥ 4 kW； - 脉冲前沿抖动（RMS, 10 min）：≤ 2 ns； - 脉冲间输出幅度稳定度（50%-90%标称输出功率，均方根偏差RMSD，4 h）：≤ 0.04%； - 脉冲间输出相位稳定度（50%-90%标称输出功率，均方根偏差RMSD，4 h）：≤ 0.03； - 脉冲内输出幅度最大偏差（1μs内峰峰值）：≤0.8%； - 脉冲内输出相位最大偏差（1μs脉冲内峰峰值）：≤0.7°； - 输入功率口：N-F座； - 输出功率口：N-F座； - 脉冲触发输入接口：ST光纤及BNC 座； - 前面板显示输出功率值、脉宽等信息； - 前面板设置监测接口：SMA-F座（射频pick-up信号）及BNC-F座（检波信号）； 冷却方式：风冷或自然冷却。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后三个月内。 交付进度：出厂测试合格后，整体交付。 付款方式：1.合同签订后支付合同总额60%；2.货物到达甲方并测试合格后支付尾款。 验收指标及验收要求：验收指标为前述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。 保修及售后服务：3年免费质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：