中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PBPM探测片 | 采购数量： 84片 一、基底的技术要求 - 材料：多晶金刚石； - 外形尺寸：刀片形，见图1，尺寸精度±0.1mm，角度精度±0.1°； - 厚度： 0.25mm±0.05mm； - 热导率：≥1780 W/m·K@25°； - 表面粗糙度Ra：≤30nm（RMS)； - 翘曲度：≤ 100μm； 二、膜层的技术要求 - 膜层材料及含量：Au，≥99%； - 镀膜区域：正反两面，及端面； - 膜层厚度均匀性：好于±10%； - 膜层结合力：≥50MPa（500kg/cm2）； 图1 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内交货； 交付进度：合同签订后3个月内一次性交付。 付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的40%；（2）货物到达采购方指定地点并经采购方验收合格后，支付合同总价的60%； 验收指标及验收要求：厂家提供出厂检测报告。 保修及售后服务：提供至少一年免费保修服务，并提供相应技术支持。 其它： 供应商必须在所在国家或地区合法注册，并持有有效的营业执照。 供应商提供3份2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）在金刚石基材上进行金属化镀膜的供货业绩。注：提供上述业绩合同关键页（至少应包括合同首页，项目范围，双方签字页）复印件或影印件。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：