技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调制组件及触发 | 总峰值功率：200MW；充电电压：最高1250V；输出电压：最高1250V；输出电流：最大2000A；脉冲宽度：0～3μs可调；脉冲前沿：≤1.8μs；（仅放电回路）脉冲后沿：≤1.8μs；（仅放电回路）重复频率：1～10Hz可调；脉冲顶部平坦度: ≤0.5%(1μs内) |  |  |
| 2 | 充电机 | 输出电压：正输出，0V～1250V连续可调；输出功率：平均17kW；输出电压纹波：≤0.1% （额定电压时，外接储能电容测量）；输出电压稳定度：≤200ppm； （均方根值，仅电源）负载调整率：≤1%，抗负载短路；冷却方式：水冷/风冷；保护：具有过压、过流、过温、软启保护； |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：