中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空馈通 | 1.BNC馈通（12件）：可焊接板馈通，单端BNC馈通，接地屏蔽，导体一端为BNC，另一端导体直径；2.4mm，最高电压500V，最大电流3A，温度范围-200至450摄氏度，极限真空<1×10-10 mbar，漏率＜1E-12 Pa·m3/s He； 2.SMA同轴馈通（8件）：可焊接板馈通，SMA馈通采用螺纹连接，具有50Ω 阻抗匹配，最高频率可达6.5GHz，双端SMA接头，最高电压1000V，最大电流3A，频率范围AC到6.5GHz，温度范围-200至300摄氏度，极限真空＜1E-10 mbar，漏率＜1E-12 Pa·m3/s He； 3.SHV同轴馈通（20件）：可焊接板馈通，SHV馈通在大气侧提供更安全的高压连接，导体直径2.4mm，最高电压5000V，最大电流5A，温度范围-200至450摄氏度，极限真空＜1E-10 mbar，漏率＜1E-12 Pa·m3/s He； 4.高压SHV同轴馈通（8件）：可焊接板馈通，由不锈钢、镍和陶瓷材质组成，接地屏蔽，导体直径1.3mm，最高电压10KV，最大电流5A，温度范围-100至300摄氏度，极限真空＜1E-10 mbar，漏率＜1E-12 Pa·m3/s He； 5. 高压SHVE同轴馈通（8件）：真空端裸露，其余同4； 6.真空线1（20米）：适用于极限真空＜1E-10 mbar环境，多股线可弯曲，温度范围4K至260摄氏度，材质镀银铜，绝缘材质kapton，最高电压7500V，最大电流3A，导体直径0.64mm，整体直径0.75mm，导体面积0.24mm2； 7.真空线2（20米）：适用于极限真空＜1E-10 mbar环境，多股线可弯曲，温度范围4K至260摄氏度，材质镀银铜，绝缘材质kapton，最高电压10KV，最大电流10A，导体直径1mm，整体直径1.1mm，导体面积1mm2； 8.真空插针1（20件）：极限真空＜1E-10 mbar，温度范围-200至250摄氏度，材质镀金铜合金，最大电流25A，接线方式为螺丝固定，导体链接方式为插入式，对接插针直径1.3mm，最大接受线径 1.27mm； 9.真空插针2（40件）：极限真空＜1E-10 mbar，温度范围-200至250摄氏度，材质镀金铜合金，最大电流25A，接线方式为螺丝固定，导体链接方式为插入式，对接插针直径2.4mm，最大接受线径2.4mm； 10.线缆1（2件）：一端接SHV真空端连接器，要求见上SHV同轴馈通，另一端open， 线缆长度为 1米； 11.线缆2（2件）：一端接高压SHV真空端连接器，要求见上高压SHV同轴馈通，另一端open， 线缆长度为 1米； 12.电动Feedthrough（1件）：带限位开关盒的步进电机驱动紧凑型线性驱动器，适配 CF16 法兰，极限真空<1E-10 mbar，移除电机后烘烤温度220摄氏度，非运行状态下，电机耐受最高温度220摄氏度，步进电机相电流1.4A，每相电阻2.6欧姆，电机接线为标配 8 线，支持 4/5/6/8 线连接，最常用双极驱动器 4 线并联，运行温度范围为-10℃ ~ 50℃，电机连接器为9 针 Sub-D 公头，轴体推杆直径6mm，最小轴长120mm，行程50mm，边缘焊接式波纹管结构，限位开关为内置封闭式盒体，盒体可随电机一同拆卸以满足烘烤需求。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订之日起4-5周 交付进度：合同签订之日起4-5周 付款方式：合同签订后预付40%合同款，货到验收合格后付尾款 验收指标及验收要求： 1、产品合格证；2、厂家提供数据手册文档 保修及售后服务：质保期12个月 其它：如测试不合格，将终止合同签订。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：