中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S波段固态放大器 | - 工作频率：2856 MHz 。 - 最大输出脉宽：≥6 μs 。 - 饱和状态输入功率：≤7 dBm 。 - 饱和状态输出功率：≥2 kW 。 - 2kW输出幅度抖动(RMS，4 h)：≤ 0.02% 。 - 2kW输出相位抖动(RMS，4 h)：≤ 0.02°。 - 2kW脉冲内输出幅度最大偏差（ 1μs 脉冲内峰峰值）：≤0.5% 。 - 2kW脉冲内输出相位最大偏差（ 1μs 脉冲内峰峰值）：≤0.5°。 - 输入功率口：N-F座 。 - 输出功率口：N-F座 。 数量：2台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后1个月。 交付进度：1个月内一次性交付。 付款方式：合同签订后支付50%；收到货并验收合格后支付50% 。 验收指标及验收要求： - 工作频率：2856 MHz 。 - 最大输出脉宽：≥6 μs 。 - 饱和状态输入功率：≤7 dBm 。 - 饱和状态输出功率：≥2 kW 。 - 2kW输出幅度抖动(RMS，4 h)：≤ 0.02% 。 - 2kW输出相位抖动(RMS，4 h)：≤ 0.02°。 - 2kW脉冲内输出幅度最大偏差（ 1μs 脉冲内峰峰值）：≤0.5% 。 - 2kW脉冲内输出相位最大偏差（ 1μs 脉冲内峰峰值）：≤0.5°。 - 输入功率口：N-F座 。 - 输出功率口：N-F座 。 保修及售后服务：2年质保及免费维修。出现故障时，6小时内响应，48小时内解决故障。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：