中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量线站反射率计改造 | 数量：1套 - 增加一维转动调节机构，用于放置反射样品，承重≥10kg，放置样品最大为200*40*50mm，行程±10°，分辨率0.0012°，重复定位精度0.01° - 增加一维直线调节机构，用于放置光电二极管，行程±35mm，分辨率1μm，重复定位精度10μm - 含控制器及对应真空馈通 - 使用环境：≤1E-4Pa真空 - 含控制软件，另需提供标准EPICS7接口 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 合同签订后6个月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：甲方预付合同总金额的40%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的60%。 验收指标及验收要求：根据出厂合格证验收。 保修及售后服务：质保期一年，售后需在24小时内响应。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：