中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 硬件配置要求： 1.处理器 1GHz 双核 操作系统-Windows EC7；2.自动对焦望远镜 放大倍数/焦距范围30x/1.7m 至无穷远；3.马达 直驱，压电陶瓷技术,转速最大180°；4.显示屏和键盘 彩色，触屏，双面；5.电源 可更换内置锂电池使用时间7–9小时；6.数据存储 内存 2GB ；7.防尘防水 IP65 。 |  |  |
|  |  | 测量精度要求： 1角度测量 Hz, V 绝对编码，连续，四重角度探测 0.5" 2距离测量 有棱镜 0.9m 至 > 3500 m； 无棱镜/任何表面0.95m 至 > 1000 m 精度 配合棱镜 0.6mm+1ppm 任何表面 2mm+2ppm 3图像 广角相机和望远镜相机 传感器 500万像素 CMOS 传感器； 视场 (广角相机/望远镜相机) 19.4°/ 1.5°； 帧频率 高达20帧每秒 4自动照准 (ATR) 范围 1500 m；ATRplus 精度0.5"；动态锁定视场角 ±20°；超级搜索范围 360°； 棱镜 300 m ；导向光 (EGL) 工作范围 5 –150 m 5自动量高模块 测高精度 1.0mm；测高范围 0.7m-2.7m；操作3个无限位驱动，1个伺服对焦驱动，2个自动对焦按键，用户自定义快捷键 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：