中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四维电控样品台（1套） | - 行程：水平方向XY轴≥15mm，竖直方向Z轴≥100 mm，旋转轴φ=360° - Z轴范围：Z轴上台面到位移台下台面最短距离≤400mm - 四维电控样品台通径：≥100 mm - 步进精度：平移 ≤1 μm，旋转 ≤0.1° - XYZ闭环分辨率：≤±0.1 μm - 重复定位精度：平移 ≤±1 μm，旋转≤ 0.1° - 波纹管内真空：达到5e-7 mbar - 样品台Z轴负载（波纹管内处于真空状态）：≥ 50 kg - 接口：上台面CF100刀口法兰，下台面CF150刀口法兰 - 控制器：控制软件兼容epcis通讯，支持二次开发，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯 - epics控制教程及技术支持，网口通讯 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 报价须提供设计方案和solidwork模型； 提供2份应用到真空系统的位移台业绩证明 交货期：合同签订后2个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付40%合同款，货到验收合格后付60% - 验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含行程：XY轴≥15 mm，Z轴≥100 mm，旋转轴φ=360°；Z轴最短距离≤400mm；样品台通径：≥100mm；步进精度：平移≤1μm，旋转≤ 0.1°；XYZ闭环分辨率：≤±0.1 μm；重复定位精度：平移≤±1 μm，旋转 ≤ 0.1°；波纹管内真空：达到5e-7 mbar；样品台负载：≥50 kg。控制器：控制软件兼容epcis通讯，支持二次开发，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯 保修及售后服务：质保期一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：