中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式机组 | 前级泵为无油泵，抽速大于25m3/h，前级泵自带气镇,关闭气镇的状态下极限真空优于3Pa；分子泵抽速不小于300L/S，冷却方式可选水冷或风冷，分子泵极限真空优于1E-9mbar，报价包含冷却模块；泵组需配规管及显示设备，规管量程包含常压到5E-9mbar。 |  |  |
| 2 | 分子泵及控制器 | 分子泵抽速不小于300L/S，冷却方式可选水冷或风冷，分子泵极限真空优于1E-9mbar，CF接口，含控制器及冷却模块。 |  |  |
| 3 | 分子泵及控制器 | 分子泵抽速不小于80L/S，冷却方式可选水冷或风冷，分子泵极限真空优于1E-9mbar，CF接口，含控制器及冷却模块。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：