中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动真空烘烤车 | - 控温：通道≥6；每个通道可独立设置升温、保温、降温参数，保温时长不少于15天； 显示：配置触控显示屏，显示各通道的温度随时间变化的实时曲线，显示屏可进行参数设置； 存储：具备各通道温度数据的存储和导出功能； 温度报警及保护：具备温度报警阈值的设置功能，温度超出或低于阈值，该通道能断电保护，但不影响其他通道；每个通道独立设置过载保护的保险丝； 烘烤功率的输入方式：采用外部一个总插座，在烘烤设备内部分配至各通道的方式； 烘烤功率的调节方式：采用可控硅控制器逐步加载功率 ； 测温：每个通道配置一个K型热偶，测温上限≥300℃，测温精度好于±1℃。 - 烘烤设备的供电：电压380V。 - 各通道烘烤供电：功率2000W。 - 烘烤设备外形：高度≤1.5m，宽度或长度有一边≤0.5m，重量≤100Kg，配置手推的扶手。 - 移动方式：配置4个静音轮，长度方向的前面为固定轮，后面为万向轮，万向轮可锁死，轮子直径≥10cm 。 K型热偶且热偶线长度和加热线缆长度均为10米。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总额的25%，收到设备验收合格后30个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求： 检测通道数量，开机测试通道加热功能。检测温度数据储存和导出功能。检测负载后的温度精度是否达到要求。检测设备尺寸及热偶型号。 质保期：一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：