中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电容分压器 | 测量电压：600kV（最大脉冲电压）； 分压比：1：10000±5%； 输出接口：BNC； 顶降：＜0.02%/us（1 MOhm测量电缆） 分压器尺寸：高度≤35 cm；底座≤25cm*25cm； 可放置于变压器油内。 |  |  |
| 2 | 脉冲电流环 | 变比：0.1 V/A 量程：5000 A（峰值），50A（RMS） 顶降：＜1.0%/ms 输出阻抗：50 Ω 上升时间：≤20 ns 电流时间乘积：0.2 A/s(最大) 测量频率范围（3dB处）：1 Hz-20 MHz； I/F指数：0.6 A/Hz（峰值） 输出接口：BNC 工作温度：0至65℃ 电流环内径≥1.2 cm； |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：