中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八导体镀膜陶瓷真空室 | 包含陶瓷真空室一台，要求如下： - 外形为长方体，内孔截面为类椭圆形，内外侧共有八个1 mm×1 mm的方形槽，开槽的x、y方向定位误差单个不超过50 μm，总定位误差（内外侧分别考虑）不超过100 μm，真空室截面如附件图1； - 陶瓷管中段主体长度（除两端法兰外的长度）不小于400 mm，如附件图2所示，上下面开槽，开槽为方孔，槽内部埋放裸铜条，需考虑铜条绕制和固定方案； - 真空室内壁需镀条纹状金属钛膜，镀膜方阻约0.3-1.2欧姆； - 陶瓷管的类椭圆形内截面两端均需要过渡到主管道八边形截面，主管道截面如附件图3所示； - 过渡后的陶瓷管两端使用标准不锈钢法兰，检漏槽上下侧分布，真空漏率小于1E-10 torr·L/s； 最终以双方会签图纸为准，供应方设计投产图纸须经采购方审核，双方会签后方可投产。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内图纸会签，图纸会签后4个月内交货。 交付进度：供货方于合同生效之日起6个月内将货物送达至采购方指定地点。 付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50%。 验收指标及验收要求：陶瓷真空室主体（除两端法兰外）长度不少于400 mm；金属镀膜方阻约0.3-1.2欧姆；真空漏率小于1E-10 torr·L/s。具体验收以会签文件为准。 阶段性检查要求：在设备部件加工完成后并在整体组装前进行阶段性检查。 保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：