中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动式分子泵机组 | 1.分子泵对氮气的抽速不低于 300L/s，冷却方式为风冷； 2.分子泵极限真空优于 5E-9mbar； 3.多级罗茨泵对氮气的抽速不低于 30m3/h，极限真空优于 1Pa； 4.配规管及显示设备，规管量程从常压到 5E-9mbar。 5.手推车外形，整体交付，不接受现场组装模式交货。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同之日起12个月内 付款方式：合同签订后20个工作日预付合同总额的60%，收到设备验收合格后20个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求：检测干泵抽速不低于 30m3/h，检测分子泵抽速不低于300L/s 检测极限真空读数从常压到 5E-9mbar 保修期：至少1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：