中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2856 MHz 双通道频综 | - 输出2路参考信号2856 MHz， 功率≥10 dBm，附加相位噪声≤3 fs； - 输出2路本振信号2831.590 MHz， 功率≥10 dBm，相位噪声≤35 fs； 输出2路时钟信号105.778 MHz， 功率≥10 dBm，相位噪声≤100 fs； |  |  |
| 2 | 476 MHz&2856 MHz混合双通道频综 | - 输出1路参考信号2856 MHz（附加相噪≤3 fs） 和1路参考信号476 MHz（相噪≤60 fs）； - 输出1路本振信号2831.590 MHz（相噪≤35 fs） 和1路本振信号451.590 MHz（相噪≤60 fs）； - 输出2路时钟信号105.778 MHz（相噪≤100 fs）。 以上6路输出功率≥10 dBm。 |  |  |
| 3 | 商务条款 | 注：厂家需提供2023年1月1日以后的，“时钟本振（系统）”或“频率综合系统”等类似业绩的合同复印件（不少于1份业绩）。合同中应能体现S波段或输入信号工作频率2800~3000 MHz。 交货进度：1.合同签订后3个月内完成首件设备（两个型号）测试； 2.合同签订后十个月内完成所有设备交付。 付款方式：1.首件设备（两个型号）测试合格，支付合同金额30%； 2.所有货物到达甲方并测试合格，支付合同金额70%。 备注：首件设备测试不合格，甲方有权终止合同。 验收指标及验收要求：验收指标为前述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。 保修及售后服务：3年免费质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：