中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务要求供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热像仪 | 热像探测器物理像素：1024*768像素（有图像增强2048*1536）； 探测器种类：多晶硅探测器 波长范围：7~14um; 温度灵敏度(NETD)：30mk@30℃； 测温精度：±1℃或±1%（0~100℃）；其它±2℃或±2% 测温范围：-20℃~2000℃ 成像技术：复合调色聚集成像技术：对于选定的目标区域增强显示，自动屏蔽背景温度干扰； 高温差均衡成像技术：高温差场景中，清晰显示所有物体的热梯度细节 镜头角度：25°×19°和12°×9° 空间分辨率：0.34mrad 可见光像素：500万和1300万双可见光数码相机。 存储介质：64G高速SD卡 传输接口：USB、HDMI、蓝牙、WiFi。 其它：任意手机、电脑、平板等设备可以方便地远程操控热像仪，实时获取热像仪数据。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后8周内。 付款方式：国内采购合同分期付款（合同签订后预付合同总额的70%，货到验收后支付合同尾款）。 验收指标及验收要求：由厂家提供检测合格报告或证书 保修及售后服务：保修期2年。报价包含售后服务支持费用。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：