技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率计（4探头） | 功率计是微波系统的关键设备，对微波系统各节点进行精确的功率测量。功率计由功率计探头、数据存储器和在线数据显示模块构成。现在功率探头可以通过USB连接主机或其他控制器实现测试功能，功率传感器完成检测信号和获取测试数据，主机或控制器实现用户操作和显示界面及数据存储。功率探头通常采用热电探头和二极管探头。脉冲功率探头采用的是二极管的平方律检波技术，来测试信号功率的。脉冲探头较大的视频带宽设计，可以方便的对窄脉冲信号进行分析，并统计得到时间和功率参数。 主要技术参数： 功率计探头 1.频率范围：50 MHz~18 GHz； 2.动态范围：-30 dBm~+20 dBm； 3.最小脉冲宽度：≤50 ns； 4.最大视频带宽：≥ 30MHz； 5.最大上升/下降时间：≤ 13 ns； 6.采样速度：≥ 80 Msample/s (12.5 ns)； 7.端口阻抗匹配：≤1.35（全频段）； 8.绝对功率测量不确定度： ≤ 0.18 dB (全频段)； 9.配备相应的在线数据显示模块和数据存储器； 10.支持同品牌仪表读取功率数据； 11.质保5年。 数据记录仪 1.存储空间≥1TB 在线数据显示模块 1.支持不小于4台功率计探头同时工作 2.波形显示、分析和数据处理功能。 交货期：合同签订后四个月内 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：