中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氦质谱检漏仪 | 1.前级泵必须为多级罗茨泵，抽速不低于 30m3/h 2.对 He 抽速≥3L/s 3.可检气体质量数： 2.3.4 4.氦气最小可检漏率（真空模式） ＜5*10-12mbar*l/s 5.接口： DN25KF 或 DN40KF 均可 6.含嗅探模式，标配 3 米或以上长度吸枪 7.国标电源电压， 中文操作界面 8.手推车外形，不接受组装式的检漏仪 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交付进度：一次性交付 交货期：签订合同之日起12个月内 付款方式：合同签订后预付合同总额的60%，剩余尾款货到验收合格后一次性付清 验收指标及验收要求：由厂家提供合格报告或者证书 保修期：2 年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：