中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高真空规 | 电离真空计，双钨灯丝， 2.75 英寸 DN 40 CF 法兰 |  |  |
| 2 | 真空计控制器 | RS485;响应时间:10 ms;模拟输出:0-10 VDC |  |  |
| 3 | 钨灯丝 | 用于电离真空计 |  |  |
| 4 | 真空规线缆 | 适用于超高真空规的线缆 参考长度： 22米×2根； 15米×2根；10米×1根； |  |  |
| 5 | 全量程规 | DN 40 CF-F； 法兰材质 不锈钢 1.4435 (AISI 316L) 测量范围 5 × 10-8 – 1 × 103 hPa 烘烤温度最大值 |  |  |
| 6 | 全量程规真空计 | 测量范围：5 × 10-8 – 1 × 103 hPa |  |  |
| 7 | 商务要求 | 交货期：3个月 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的 50 %，货到甲方验收合格后支付合同总金额 50%。 验收指标及验收要求： 验收指标; 验收要求. 超高真空规; 2.75 英寸 DN 40 CF 法兰; 符合技术规格. 真空计控制器; RS485接口; 符合技术规格. 全量程规; DN 40 CF-F；; 符合技术规格. 保修及售后服务：产品质保期为1年，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3个工作日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：