中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集卡 （1台） | 1. 采样率：3Gsps，8bit，1CH，（1.5Gsps，8bit，2CH可选）； 2. 精度：不低于 8bit； 3. 时钟：支持多种时钟模式，外参考时钟，内部时钟； 4. 触发：支持多种触发模式，外触发，通道触发，阈值触发，内部秒脉冲触发 5. 板载缓存：不低于 4GB； 6. 二次开发：支持C，Pythom, MATLAB等； 7. 支持FPGA 二次开发，提供网表等工程封装；支持GPIO控制； 8. 数据总线：PCIe 2.0 x8 （2.8GB/s）；输入阻抗：50Ω，输入端子：SMA； 9. 支持采样率可调，通道可选等功能；ENOB：＞7bit； 10. 支持 4挡位程控增益控制：±50mV ±100mV ±200mV ±500mV； 11．支持现场安装，调试，售后使用支持现场指导等，具备专人在合肥提供售后服务； 12. 具备质谱使用中的累加平均功能，且通过上位机软件可进行操控。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：签订合同后预付40%，货到验收合格后付清尾款。 验收指标及验收要求：1、厂家提供参数测试报告；2、厂家提供操作手册； 保修及售后服务：12个月质保期。 - 其它： - 1、供应商报价时，需写明产品的制造商（品牌），提供型号和详细技术参数； 2、中标供应商在询价结束后一周内、合同签订前，提供样机进行验证测试。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：