中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WR定时系统 | （1）1台时钟主节点 接收定时触发信号，将接收到的触发信号转换为相应的时钟信息，再通过接入定时网络分发该时钟信息。 1. 机箱高度为1U，宽度为19英寸，深度≤50cm； 2. ≥4路触发输入通道（10kHz以内的周期信号或单次脉冲信号）； 3. 供电一路，220V电压； 4. 支持SNMP远程管理协议。 （2）1台时钟扇出模块 通过定时网络接收来自主节点的时钟信息，解码并恢复出相应的脉冲信号。 1. 机箱高度为1U，宽度为19英寸，深度≤50cm； 2. 8路触发输出通道； 3. 从节点输出脉冲信号之间的抖动（jitter）标准差≤50ps； 4. 延时调节范围：50ps - 1s，调节最小步长100ps； 5. 脉宽可调范围：10ns - 10ms，调节最小步长10ns； 6. 供电一路，220V电压； 7. 支持SNMP远程管理协议。 （3）2块时钟从节点 嵌入型FMC板卡通过定时网络接收来自主节点的时钟信息，相关载板可通过FMC板卡的引脚读取触发脉冲信号。 1. 从节点输出脉冲信号之间的抖动（jitter）标准差≤50ps； 2. 延时调节范围：50ps - 1s，调节最小步长100ps； 3. 脉宽可调范围：10ns - 10ms，调节最小步长10ns； 4. 1路触发输出通道，可通过FMC接口引脚输出至载板； 5. 支持SNMP远程管理协议。 （4）WR定时软件开发 支持通过SNMP协议进行组群管理与寄存器读写，包含对时钟脉冲输出延时与脉宽的设置与读取等。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后60天内将货物送达至甲方指定地点。 付款方式：合同签订后预付合同总额的50%，货到验收后凭发票报销支付尾款。 验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告。 保修及售后服务：产品质保期为 24 个月，时间自验收合格之日起计算。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：