中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注入器微波机柜稳相线缆 | 用于频综、低电平控制系统、固态放大器、功率放大器等设备间的微波信号传输。线缆具备低驻波系数、低温漂系数的性能。 采购内容： 线材类型; 线材长度 [m]; 线材数量 [根]. RJ45网线; 1.5; 28. BNC-MMCX微波线缆（细线）; 1.5; 28. SMA-SMA微波线缆（细线）-1.5 m; 1.5; 110. SMA-SMA微波线缆（细线）-1.4 m; 1.4; 15. SMA-SMA微波线缆（细线）-1.7 m; 1.7; 13. SMA-N微波线缆-1.0 m（细线）; 1.0; 7. SMA-N微波线缆-1.5 m（细线）; 1.5; 2. BNC-N微波线缆-2.0 m（细线）; 2.0; 2. N-N微波线缆（粗线）-0.5 m; 0.5; 2. N-N微波线缆（粗线）-1.0 m; 1.0; 7. N-N微波线缆（粗线）-1.9 m; 1.9; 14. N-N微波线缆（粗线）-2.0 m; 2.0; 6. N-N微波线缆（粗线）-2.2 m; 2.2; 13. 细线线缆参数： 1.电缆外直径5.00-6.00毫米，静态弯曲半径≤28毫米，动态弯曲半径≤54毫米； 2.介质层要求PTFE绕包，屏蔽层采用镀银铜带；屏蔽效力＞90dB； 3.传播速率80%~85%，工作频率覆盖DC-3.0 GHz； 4.温度稳相≤5 PPM @26℃； 5. SMA-SMA微波线缆及SMA-N微波线缆端口驻波比≤1.10。 粗线线缆参数： 1.电缆外直径7.5.00-8.5.00毫米，静态弯曲半径≤40毫米，动态弯曲半径≤80毫米； 2.介质层要求PTFE绕包，屏蔽层采用镀银铜带；屏蔽效力＞90dB； 3.传播速率80%~85%，工作频率覆盖DC-3.0 GHz； 4.温度稳相≤5 PPM @26℃； 5. SMA-N微波线缆及N-N微波线缆端口驻波比≤1.10。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后1个月内完成所有材料交付。 付款方式：所有货物到达甲方并测试合格，支付合同金额100%。 验收指标及验收要求：验收指标为前述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。 保修及售后服务：3年免费质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：