中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号源 | 频率范围：10MHz—12GHz； 功率范围：-110dBm~+15dBm； 相位噪声：100MHz：≤-152dBc/Hz@1kHz、≤-161dBc/Hz@10kHz、≤-165dBc/Hz@1MHz，1GHz： ≤-140dBc/Hz@1kHz、≤-148dBc/Hz@10kHz、≤-155dBc/Hz@1MHz，10GHz：≤-122dBc/Hz@1kHz、 ≤-130dBc/Hz@10kHz、≤-140dBc/Hz@1MHz； 杂波： ＜-85dBc（10MHz至6GHz）、＜-80dBc（6GHz至12GHz）； 谐波： ＜-75dBc（10MHz至1GHz）、＜-55dBc（1GHz至12GHz）。 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后90天内 交付进度：合同签订完成后90天内交货 付款方式：合同签订后预付合同总额的20%，货到验收合格后付合同尾款 验收指标及验收要求：以厂家出厂合格证作为验收依据 保修及售后服务：质保期两年以上 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：