技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀膜管道和耗材 | 管道长度：1000mm 管道材料：银铜或铬锆铜 管道法兰：CF35法兰（一端固定，一端松套） 焊接方式：真空电子束焊接 两侧要求：焊接无氧铜冷却水管和加热杆卡槽；低温钎焊，焊疤在200摄氏度以上不融化 法兰材料：镍基合金Inconal 625 漏率：小于5e-10mbar.L/S 公差要求： 圆管内径偏差<±0.1mm， 壁厚偏差<±0.03mm， 同轴度<±0.1mm， 垂直度<±0.1mm， 三种类型，每种类型的数量： 1. 圆管道真空管道：银铜材料4根，铬锆铜4根 2. 带光子挡块的真空管道，材料铬锆铜，数量8根；材料银铜，数量8根； 3. 侧面带泵口的真空管道，材料铬锆铜，数量8根；材料银铜，数量8根； RF无氧铜垫片，80个。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：