中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10吨电动叉车 | 额定载荷10t，当载荷中心距800mm时，载重不小于7500kg； 插齿需要反装； 叉车的货叉配备液压调距离功能； 货叉上表面离地2500mm时，门架最大高度不超过2900mm； 额定载重：10000kg； 货叉长度不小于1.5米； 续航时间不小于8h； 其它标配。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：收到预付款后15个工作日内交货到我方指定地点。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后预付合同总额的30%，货到验收合格后支付合同尾款。 验收指标及验收要求： 提供出厂合格证，并主要针对以下几个指标出具测试报告： 1、货叉上表面离地2500mm时，门架最大高度不超过2900mm； 2、叉车的货叉需反向装配，配备液压调距功能； 3、载荷中心距800mm时，载重不小于7500kg。 保修及售后服务： 整机质保至少一年或2000小时，铅酸蓄电池质保至少六年或12000小时，可以以先到者为准。 三包期内免费提供（人为损坏除外）不限次数上门服务，期满后仍保证提供售后服务,以优于市场的价格提供正品零部件。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起上3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：