中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BL08-实验站段真空连接 | 在合肥先进光源的首批建设线站中，高通量原位工况中能谱学线站（BL08）建设有三个实验站，实验站之间需要真空管道进行连接，同时为了实现光强检测，实验站间需配备光强检测和节流系统。 设备清单如下。 系统; 设备清单; 数量. 1; 真空系统; 真空腔体，含真空配件如法兰盲板、法兰视窗、转接组件等，法兰口不少于6个; 2套. 2; 真空管道; CF35真空管道; 总长度不小于2 m. CF63真空管道; 总长度不小于4 m. CF100真空管道; 总长度不小于2 m. CF35波纹管; 1个. CF63波纹管; 1个. CF100波纹管; 1个. 3; 线性驱动器; CF35; 2个. CF63; 2个. 4; 节流系统; 不锈钢节流片，集成到真空管道内; 1套. 5; 光电二极管系统; 光电二极管; 10个. 光电二极管真空支撑; 10个. 旋转导入机构; 10个. BNC线缆; 10套，不少于2米. BNC馈通法兰; CF35，10个. 金网系统; 金网及其夹持机构; 1个. 旋转导入机构; 1个. BNC线缆; 1套，不少于2米. BNC馈通法兰; CF35，1个. 6; 光阑系统; 水平光阑刀片; 1套. 竖直光阑刀片; 1套. 手动高精度移动机构; 2个. 电动位移调节机构; 2个. BNC线缆; 2套，不少于2米. BNC馈通法兰; CF35，2个. 7; 支撑底座; 铸铁底座; 2个. 三横三纵调节系统; 2个. 8; 甲供设备; 阀门、电流计; 按需. - 详见询价单。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订之日起7个月内完成交货、安装、调试并满足验收要求。 交付进度：一次性交付 阶段性检查要求：合同签订1个月内线下确认设计方案（包含且不限于三维模型、二维图纸等必要文件）后付预付款，设计经甲方确认后方可投产；乙方在研制过程中按甲方签字确认的设计方案内容实施，如存在重大技术状态更改时，应形成更改记录，并经甲方签字确认后执行；签订7个月内进行出厂测试并提供所有文本材料，若存在外购材料，务必另附外购清单。 付款方式：合同签订后线下确认设计方案后预付40%合同款；出厂测试合格到货，付50%合同款；现场调试合格后，付10%尾款。 验收指标及验收要求：乙方需提供测量工具的型号、编号以及具有资质的第三方出具的检定报告，经甲方核验签字确认后对各项指标进行出厂测试，满足询价文件中给出的指标要求。交付后，在现场进行真空度和真空漏率指标验收。 档案要求：厂家应按照合肥先进光源工程办要求提供三维模型、二维图纸等必要文件留档。 保修及售后服务：厂家对其所提供设备的免费保修期为1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：