中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反射式镜头 | - NA：≥0.45； - 工作距离：≥50mm； - 最大视场：≥1mm； - 分辨率（650nm）：中心0.2mm视场内优于4um； - 全视场范围内(1.2mm)优于10um； - 共轭距：无穷远； - 中心遮拦面积：<22%； - 镜片材料：熔石英玻璃； - 镀膜：无保护金膜（或用户指定的其他反射膜）； - 接口：M42×1（或其他指定接口）； - 镜头整体直径：≤110mm，长度：≤90mm，重量：≤1kg - 数量：2个 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后三个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50% 验收指标及验收要求： 提供出厂检测报告，需要包含NA≥0.45；工作距离：≥50mm；镜头直径：≤110mm，长度：≤90mm，重量：≤1kg 阶段性检查要求：无 保修及售后服务：质保期一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：